| Gefährdungen, Arbeitsschutzaspekte, bestehende Einrichtungen, ergriffene Maßnahmen, individuelle betriebliche Bedingungen und Besonderheiten | trifft zu | erforderliche Maßnahmen | weitere Informa-tionen | verant-wortlich | Überprüfung der Wirksamkeit | Dokumen- tation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| was? wo? wann? wie (ungefähr)? |  | wie (konkret)? | „wo steht das?“ | wer? mit wem? | wer? was? wann? | wer? was? wann? |
| 1 Lärm |  | (Beurteilungspegel > 85 dB [A]) |  |  |  |  |
| Arbeit in der Werkstatt: - nur wenig Steinbearbeitung, hauptsächlich Schriften - grob geschätzt: unter 85 dB(A) -> nicht relevant | ja | - Gehörschutz jedem Mitarbeiter persönlich zur Vfg. stellen - G 20 für folgende Mitarbeiter: … (Namen) | A56; C167 |  |  |  |
| Arbeit auf dem Friedhof: - LKW-Motor bei kurzzeitiger Krannutzung mit geschätzten 85 dB(A) -> nicht relevant - Bohrmaschine beim Verdübeln der Grabsteine | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf der Baustelle: - Flexen, Trennen und Schleifen mit elektrischen Handmaschinen mit hohen Lärmpegeln - belastete Mitarbeiter: … (Namen) - ggf. Nachbargewerke im Einzelfall beachten | ja | Lärmbereiche mit Schildern markieren (auch als "Erinnerung" für Gehörschutz") |  |  |  |  |
| 2 Gefahrstoffe (große Bedeutung!) |  | (silikogene Stäuben, Produkte zur Steinbearbeitung) |  |  |  |  |
| Arbeit in der Werkstatt: - Stauberfassung bei Sandstrahlen von Schriften - regelmäßige Reinigung (Staubsauger Kat. S) - belastete Mitarbeiter: … - Prüfen, ob es besondere Gefahrstoffe bei der Schriftenerstellung gibt (reizende oder ätzende Stoffe)? | ja | - G 1.1 für folgende Mitarbeiter: … - hochwertigen Atemschutz für folgende Mitarbeiter zur Verfügung stellen: ... - regelmäßige Reinigung mit Staubsauger (jeden …) | A107 |  |  |  |
| Arbeit auf dem Friedhof: - Betonherstellung mit chromatarmem Zement, geringe Gefahrstoffbelastung | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf der Baustelle: - staubarme Bearbeitung und Stauberfassung nicht möglich - belastete Mitarbeiter: … - Kunstsandstein „Mineros“ als reizend eingestuft | ja | - Unterweisung mit regelmäßiger Wirksamkeitskontrolle (z. B. „von sich wegschleifen“ und Umsetzung kontrollieren) |  |  |  |  |
| 3 Körperliche Überlastung (erhebl. Problem!) |  | (häufiges Heben und Tragen Schwerer Lasten > 25kg) |  |  |  |  |
| - „normale“ körperliche Eignung ist ausreichend | ja |  |  |  |  |  |
| „Arbeit in der Werkstatt: - richtige Handhabungstechnik ist bekannt und wird zum Teil erkennbar eingesetzt, - lange persönliche Erfahrung der Mitarbeiter (auch im Team) | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf dem Friedhof: - erhebliche Belastung durch ständiges Bücken - große Gewichte handzuhaben (Steinplatten, Umrandungen, Grabsteine, Splitteimer - Hebe-/Transporthilfen (Autoladekran mit 12m Ausladung, Sackkarre mit Höhenverstellung, großen Rädern, gutes Gestell für Flaschenzug/Kettenzug auf dem LKW ständig zur Verfügung)) - richtige Handhabungstechnik im Team von sehr großer Bedeutung - Unterweisung erfolgt auch sehr gut in die Arbeit integriert hohe Belastung beim Bohren der Punktfundamente auf festen Boden | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf der Baustelle: - zum Teil erhebliche Gewichte, die zu zweit gehoben werden müssen (z. B. Austausch von Stürzen bei Sanierungen) | ja | - auf Baustellenkran zurückgreifen oder - eigene Hebezeuge am Gerüst geeignet befestigen - richtige Handhabungstechnik im Team |  |  |  |  |
| 4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  | (Berühren spannungsführender Teile, z.B. defekte Maschinen und Leitungen, Nässe, enge Räume) |  |  |  |  |
| - keine Elektrofachkräfte in der Fa. - Bauartprüfung der Geräte und Materialen | ja | - Wartung und Prüfung der elektrischen Betriebsmittel (z.B. Kabeltrommeln, FI) organisieren - Prüffristen und Prüfumfang jeweils festlegen (im "Prüfverzeichnis") | C10; C11 |  |  |  |
| Arbeit in der Werkstatt: - zahlreiche Elektrohandmaschinen | ja | - |  |  |  |  |
| Arbeit auf dem Friedhof: - nur Einsatz des Autoladekrans - sonst nur Handwerkzeuge? | ja | - |  |  | geprüft bis 04/06 |  |
| Arbeit auf der Baustelle: - Speisepunkte durch Bauherren zur Verfügung gestellt? | ja | längere Anschlusskabel an den Winkelschleifern (ca. 5-6 m gg. 3-4 m derzeit) würden die Arbeit auf dem Gerüst deutlich erleichtern und schneller machen |  |  |  |  |
| 5 Absturz, Stolpern, Rutschen, Stürzen |  | (mangelhafte Stand-/Laufflächen und Beleuchtung, Steh- und Anlegeleitern, Gerüste auf Baustellen) |  |  |  |  |
| Arbeit in der Werkstatt: - Verkehrswege nicht konsequent freigehalten | ja | Vermeiden von "gelegentlicher" Lagerung |  |  |  |  |
| Arbeit auf dem Friedhof: - Verkehrswege freihalten - Beseitigen von Verschmutzungen - standsichere Aufstiege und Tritte - Witterungseinflüsse (z. B. Frost) beachten | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf der Baustelle: - abhängig von der Qualität der jeweiligen Baustelle und deren Verantwortlichen - ggf. Standsicherheit, Anstellwinkel von Leitern, nur kurzfristige Arbeiten, Standplatz maximal 7 m Höhe | ja | - Sichtkontrolle der benutzen Gerüstbereiche - Abstände zur Wand beachten (< 30 cm) - ggf. Mängel ausserhalb des eigenen Entscheidungsspielraums unbedingt an Bauleitung melden | C8; C9, C23, C45; C83; C120, C121 |  |  |  |
| 6 Vibration |  | (Schwingungseinwirkung durch Handmaschinen, Ganzkörperschwingungen) |  |  |  |  |
| Arbeit in der Werkstatt: - keine hohe Belastung des Hand-Arm-Systems - Ganzkörperschwingungen nicht relevant | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf dem Friedhof: - nicht relevant | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf der Baustelle: - Wechsel der Abläufe ist automatisch gegeben - keine relevante Gefährdung | ja |  |  |  |  |  |
| 7 Ungeschützte, bewegte Teile |  | (Verletzungsgefahren an Maschinen z. B. durch Maschinenteile, Steinsplitter) |  |  |  |  |
| Arbeit in der Werkstatt: - CE-/GS-Zeichen vorhanden - Wartung und Prüfung | ja | - Schutzbrillen allen Mitarbeitern persönlich zur Verfügung stellen. - fachkundige Wartung und Prüfungen der Winkelschleifer organisieren - ständige Sichtkontrolle der eingesetzten Scheiben - Prüffristen und Prüfumfang in "Prüfverzeichnis" jeweils festlegen (siehe Punkt 4) | Prüfverzeichnis; C167 |  |  |  |
| Arbeit auf dem Friedhof: - nicht relevant | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf der Baustelle: - Staub, Steinssplitter beim Trennen und Schleifen brechende Schleifscheiben | ja |  |  |  |  |  |
| 8 Mechanische Gefährdung |  | (fallende Werkstücke bei Transport/Lagerung, Verkehrsgefährdung durch z.B. Stapler, LKW;) |  |  |  |  |
| geeignete tragfähige Lastaufnahmeeinrichtungen - S3-Schuhe | ja | systematische Prüfung der Lastaufnahmen über "Prüfverzeichnis" organisieren' - Vermeiden von "gelegentlicher Lagerung" | Prüfverzeichnis |  |  |  |
| Arbeit in der Werkstatt: - ausgebildete Autoladekranführer - geeignete Lastaufnahmen/Gurte - deren Sichtprüfung erfolgt jedoch eher zufällig als systematisch - außen kippsicheres Aufstellen, angemessene Stapelhöhen | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf dem Friedhof: - Kranbedinung nur durch geeignete Mitarbeiter - Kopfstoßen bei pendelter Last am LKW-Ladekran - Tragfähige Aufstellung LKW mit Ladekran, Sicherheitsabstände 50 cm (Quetschen) | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf der Baustelle: - abhängig von der Qualität der jeweiligen Baustelle und deren Verantwortlichen | ja | systematische Prüfung der Lastaufnahmen über "Prüfverzeichnis" - ggf. Mängel ausserhalb des eigenen Entscheidungsspielraums unbedingt an Bauleitung melden |  |  |  |  |
| 9 Stress vermeiden, Ressourcen nutzen, sonstige Gefahren |  | (Kommunikation und Kooperation im Unternehmen) |  |  |  |  |
| - Rechtzeitiges Bereitstellen von Arbeitsmitteln - Zeitarbeitsdruck ggf. mit Zeitarbeit vermeiden - Mitarbeit in die Planung der Abläufe einbeziehen - Rechtzeitige Absprachen | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit in der Werkstatt: - | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf dem Friedhof: - | ja |  |  |  |  |  |
| Arbeit auf der Baustelle: - | ja | - Unterweisung zu den jeweils besonderen Bedingungen der neuen Baustelle - Abstimmung mit dem Kranverantwortlichen über die Nutzung - Mitnutzung einer Tagesunterkunft - Toilettennutzung - EH-Organisation |  |  |  |  |